TERMÉKISMERTETŐ

Locsolo öntözésvezérlő

Helyben végrehajtott, távolról felügyelhető vízgépészeti automatika

—  helyi vezérlés • hálózati hibatűrés • verziózott automatika  —

Jelenlegi kiadás: 2026. augusztus 25.
Dashboard v0.9.0 • WS31130 firmware v0.4.0

# A rendszer röviden

A Locsolo egy Raspberry Pi alapú felügyeleti felületből és egy Waveshare WS31130 helyi vezérlőből álló öntözésautomatizálási rendszer.

A technológiai programok a vezérlőn futnak, ezért egy már elindított vagy előre feltöltött feladat végrehajtása nem függ a folyamatos Wi‑Fi- vagy WireGuard-kapcsolattól. A Pi kezeli a kezelőfelületet, a programparamétereket, a heti időzítést, a következő 72 óra indítási sorát, a naplókat és a mentéseket.

LÉNYEG A hálózat elvesztése figyelmeztetés, nem vészjelzés. A vezérlőre már átadott program helyben, önállóan fejeződik be.

# Mit tud a jelenlegi kiadás?

- Öt beépített technológiai komponens: Előfeltétel ellenőrzés, Tartálytöltés, Csepegtetés, Locsolás és Vízkivétel.

- Heti, nap- és időpont-alapú automatikus indítás a csepegtetéshez és locsoláshoz.

- A Dashboardon, az Aktuális program és a Kimenetek között látható a következő 72 óra vezérlőre feltöltött eseményeinek visszaigazolt listája, budapesti helyi idővel.

- Egyetlen jövőbeli esemény külön áthelyezhető vagy törölhető a heti szabály megváltoztatása nélkül.

Időablak-alapú ütközésvizsgálat a rendszeres, egyszeri, rendkívüli, összeláncolt és éjfélen átnyúló futásokhoz; vezérlői visszaigazolás nélkül az ütemezés függőben marad.

- Kézi indítás előfeltétellel vagy — tudatos kezelői döntéssel — közvetlenül.

- Fizikai bemenetről indítható vízkivétel, hálózat nélkül is.

- Normál, technológiai sorrendű programleállítás és külön, reteszelt vészleállítás.

A tartálytöltés az úszókapcsoló jelére vagy a beállított időkorlátnál egyaránt sikeresen lezárul. Az időkorlát az úszókapcsoló üzemszerű fallbackje, és előfeltételes indításnál nem akadályozza a főprogram folytatását.

- Verziózott firmware-, program- és konfigurációállapot; ellenőrző összeggel védett átvitel.

- A paraméter- és csatornamódosítás csak akkor tekinthető a vezérlőn érvényesnek, ha az azonos konfigurációverziót és ellenőrző összeget visszaigazolta. Addig a dashboard függő szinkront jelez, és az alkalmazásból nem enged új programot indítani.

- Helyi vezérlőnapló, Pi oldali eseménynapló, újracsatlakozás utáni szinkronizálás.

- Paneldiagnosztika, kézi backupindítás és 28 lépéses hardveres Teszt program v3.3.0.

Legfeljebb 16, tartósan tárolt Wi-Fi-profil kezelése a Panelállapot oldalon: hálózatkeresés, hozzáadás, módosítás, engedélyezés, célzott átkapcsolás és törlés. A jelszavakat a vezérlő nem küldi vissza és nem naplózza.

# Feladatmegosztás

| WS31130 vezérlő | Raspberry Pi |
| --- | --- |
| Technológiai programok helyi végrehajtása | Dashboard és kezelői műveletek |
| Relék, fizikai bemenetek és R8 védelem | Heti időzítési szabályok |
| RI1 tartályszint és RI8 vészjelzés azonnali figyelése | Következő 72 óra előállítása és feltöltése |
| Normál stop, vészstop és biztonságos kimeneti sorrend | Programparaméterek és csatornakiosztás szerkesztése |
| Tartós feladatsor és helyi, sorszámozott eseménynapló | Naplók, verziók, backup és diagnosztika megjelenítése |

# Biztonsági alapelvek

- Az R8 kizárólag firmware által vezérelt vészjelző relé; általános reléparanccsal nem kapcsolható.

- Vészleállításkor R1–R7 azonnal kikapcsol, R8 bekapcsol és a rendszer reteszelődik.

- Normál stop esetén a szivattyú leáll, megtörténik a nyomásleeresztés, majd a szelepek zárnak; R8 változatlan marad.

Egyszerre egy végrehajtó birtokolhatja a technológiai kimeneteket. Kézi, fizikai és időzített indítások nem szakíthatják meg egymást; a foglalás csak visszaigazolt, biztonságos leállítás után adható át. A futásidő-korlát túllépése hibaállapotot és hard stopot vált ki.

- Vezérlő-újraindítás után minden kimenet biztonságosan kikapcsol; a félbeszakadt program nem indul újra automatikusan.

- Azonos futási azonosító újrapróbálása nem indítja el kétszer ugyanazt a feladatot.

Wi-Fi-hálózat csak nyugalmi állapotban váltható. Az új kapcsolatot a dashboardnak a WireGuard hálózaton 90 másodpercen belül vissza kell igazolnia; ennek hiányában a vezérlő automatikusan visszatér az előző profilhoz.

# Kezelési lehetőségek

| Üzemmód | Példa | Működés |
| --- | --- | --- |
| Rendszeres | Csepegtetés minden nap 18:00-kor | A Pi 72 órára előre feltölti a konkrét indításokat. |
| Eseti | Extra csepegtetés az alkalmazásból | Kézi indítás előfeltétellel vagy közvetlenül. |
| Fizikai | Vízkivétel a vezérlőhöz kötött kapcsolóval | A vezérlő helyben indít és állít le. |
| Feltételes – előkészítve | Hőmérséklet- vagy esőadat alapján tiltás | A szcenáriómotor támogatja a feltétellogikát; az érzékelő/API-integráció még külön fejlesztés. |

# Következő 72 óra — kezelhető vezérlői sor

A Programok oldalon a felhasználó azt látja, amit a vezérlő a legutóbbi sikeres szinkronban visszaigazolt. Minden sorhoz programnév, programverzió, budapesti időpont, ütemezési generáció és szinkronállapot tartozik.

- Módosítás: egy alkalom új időpontra helyezhető a következő 72 órán belül.

- Törlés: csak a kiválasztott alkalom marad el.

- A heti ismétlődési szabály mindkét esetben változatlan.

- A felület megkülönbözteti a szinkronra váró és a vezérlőn már tárolt állapotot.

Az ütköző időzítések mentése figyelmeztetéssel blokkolható, illetve az alkalmazásoldali ütköző alkalom csak konkrét megerősítés után, naplózottan törölhető. Ha kézi program fut, az esedékes automatikus alkalom kimarad; vészüzemben minden normál indítás tiltott.

# Rendszerkövetelmények és felépítés

| Elem | Szerep / követelmény |
| --- | --- |
| Waveshare WS31130 | Helyi relé- és bemenetkezelés, firmware v0.4.0. |
| Raspberry Pi 4 | Docker Compose alatt futó dashboard, adatbázis és backup-worker. |
| MariaDB | Konfigurációk, kivételek, futások és eseménynaplók tartós tárolása. |
| Helyi hálózat / WireGuard | Felügyelethez és új feladatok átadásához szükséges; a már átadott futáshoz nem. |
| Időszinkron | Europe/Budapest időzóna és aktív NTP a Pi-n; a vezérlő érvényes órája szükséges az új időzített induláshoz. |

# Jelenlegi korlátok és tervezett integrációk

NEM RÉSZE A V0.9.0 KIADÁSNAK A Shelly-alapú szivattyú- és transzformátoráram-monitorozás, a külső hőmérő, valamint az időjárási/eső API még nincs éles integrációként bekapcsolva.

- Külön RTC hardver nélkül egy teljes áramtalanítás utáni, hálózat nélküli időzített indulás nem garantálható.

- Az R8 firmware-védett jelző, de nem helyettesít független, hardveres biztonsági áramkört.

- A helyszíni csatornakiosztást, bemeneti polaritásokat és hidraulikai leállítási sorrendet üzembe helyezéskor igazolni kell.

# Verzióállapot

| Összetevő | Aktuális verzió |
| --- | --- |
| Dashboard | v0.9.0 |
| Vezérlő firmware | v0.4.0 |
| Teszt program | v3.3.0 — 28 hardveres ellenőrzés |
| Automatikus regressziós tesztek | 73/73 sikeres a kiadási csomag elkészítésekor |

ÁTADÁS A kiadás privát ZIP-csomagja tartalmazza a dashboardot, a teljes visszaállítható firmware-projektet, a titokfájlokat, az OTA-binárist és az SHA-256 manifestet.